	شركت ----
	نظام مديريت كيفيت 
	

	كد دستورالعمل : د03-ر22-7
	دستورالعمل كاليبراسيون كوليسها
	



1-  هدف :كاليبره نمودن تجهيزات اندازه گيري طولي
     2 - دامنه كاربرد: اين دستورالعمل براي واحد كاليبراسيون معتبر است.                                                                                                                                                                                                                       
     3- مسئوليتها: مسئو ليت اجراي دستورالعمل به عهده واحد كاليبراسيون ميباشد.

    4-  منابع و مراجع:  استاندارد ملي ايران بشماره 3129و 1980 و مفاهيم كاليبراسيون  اندازه گيري طول – شركت لكسر
   5- تعاريف: 
  1-5- ميزان خطاي وسيله اندازه گيري را عدم قطعيت مي گويند. 

2-5- اختلاف جبري ميان مقادير اندازه گيري شده و مقدار واقعي را بيراهي اندازه گيري گويند.
1- دقت :

   1-1- خطاي كل اندازه گيري در كوليسها 0.05 و 0.1 ميليمتر .
  خطاي كل اندازه گيري مجاز بر حسب ميكرومتر در محدوده S 2± از فرمول زير محاسبه ميگردد.

                                                               e= ± (50+0.11)
  كه طول اندازه گيري در گستره اندازه گيري بر حسب ميليمتر است.

2-1- بيراهي قرائت در كوليسهاي 0.02 ميليمتر.
1-2-1- حداكثر بيراهي قرائت از فرمول زير محاسبه مي شود.

                                                                                 e= ± (20+ 0.05 L)
2-2-1- e حداكثر بيراهي اندازه گيري بر حسب ميكرومتر و L   طول در گستره اندازه گيري بر حسب ميليمتر.

3-1- سطوح اندازه گيري خارجي. 
1-3-1- سطوح مربوط به اندازه گيري خارجي در كوليسهاي 0.02  بايد با رواداري 5 ميكرومتر در سراسر طولشان صاف باشند .

2-3-1- اين سطوح وقتي فكها باز و لغزنده بسته است بايد موازي يكديگر باشند و رواداري توازي آنها (t ) بر حسب ميكرومتر از فرمول زير بدست مي آيد :

t=e/3                                                                         

3-3-1- رواداري تختي و توازي سطوح اندازه گيري خارجي در كوليسهاي 0.05 و 0.1 بايد به ازاي هر 100 ميلي متر بترتيب 10 ميكرومتر و 20ميكرومتر باشد و اين موقعي است كه در هر وضعي در داخل گستره اندازه گيري كوليس لغزنده به خط كش بسته باشد.
4-1- سطوح مربوط به اندازه گيري داخلي:
رواداري توازي سطوح اندازه گيري داخلي بايد در سراسر طولشان 10 ميكرومتر باشد و رواداري مجاز پهناي مجموع آنها بايد از صفر تا 30+ ميكرومتر باشد .

2- طريقه كاليبره كردن كوليسها :

1-2- ابتدا با الكل سفيد تمام قسمتهاي كوليس را تميز مي كنيم.
2-2- لقي كشوئي را با استفاده از دو پيچ كه روي كشوئي متحرك قرار دارد تنظيم مي كنيم لازم به ذكر است به هر ميزاني كه پيچ اول را بچرخانيم بايد پيچ دوم را به همين مقدار بچرخانيم.
3-2- دو فك كوليس را به هم چسبانيده و صفر روي ورنيه و خط كش را مقايسه مي كنيم در صورتيكه در يك امتداد نبودند با باز كردن پيچهاي روي ورنيه و حركت دادن آن به سمت چپ و راست حداكثر به ميزان رزرويشن وسيله مي توان تنظيماتي را انجام داد.
4-2- لازم به ذكر است در رابطه با ورنيه هاي ثابت اين امر امكانپذير نمي باشد.
5-2- براي كاليبره نمودن فك خارج سنج از بين گيج بلوكهاي موجود ده گيج بلوك را انتخاب كرده بطوريكه 90% خط كش ورنيه را پوشش دهد.
6-2-اولين گيج بلوك را بر داشته و در سطح مقطع بالا و پايين و وسط فك قرار ميدهيم.
7-2- از اعداد بدست آمده ميانگين گرفته مقدار ميانگين را با عدد اسمي گيج بلوك (بلوك سنجه ) مقايسه نموده و خطاي موجود را بدست مي آوريم.

8-2- خطاي موجود را با ميزان خطاي ذكر شده در استاندارد مطابقت داده و نتيجه گيري مي نمائيم.
9-2- اين مرحله را براي استپ بعدي انجام مي دهيم.

10-2- براي توازي فك خارج سنج مي توانيم از روش سنتي استفاده نماييم و گيج بلوك را بين فك قرار داده در صورت خلاص شدن قسمتي از گيج بلوك ميتوانيم با قرار دادن گيج بلوكي به اندازه متغير از گيج بلوك قبلي در محل خلاصي و نتيجه گيري ميزان توازي فك را بدست آوريم.

11-2- روش ديگر براي توازي فك بدين طريق است كه با استفاده  از يك گيج بلوك كه در سه مقطع بالا، وسط و پايين فك محاسبه نمائيم قرار داده ايم ماكزيمم خطا را بين سه عدد بدست آمده استخراج نموده و در فرمول t=e/3 قرار داده و توازي فك را محاسبه مي كنيم. 
12-2- ميزان اين توازي را با مقادير مجاز در استاندارد مطابقت داده و نتيجه گيري مي نماييم .

13-2- براي كاليبره كردن فك داخل سنج كوليس و توازي آن مانند فك خارج سنج عمل مي كنيم با اين تفاوت كه در هر استپ فقط در يك مقطع كنترل صورت مي گيرد و با استفاده از فيكسچر مخصوص اين عمل را انجام مي دهيم.

14-2- براي كاليبره كردن عمق سنج كوليس فقط عمق سنج را در نقطه صفر كاليبره مي نماييم.

15-2- تختي سطوح اندازه گير خارجي كوليس را نيز مي توان بكمك يك خط كش با لبه  مستقيم و تيز يا يك نخ يا هر روش مناسب ديگر كنترل كرد.

16-2- توازي سطوح اندازه گير داخلي را نيز مي توان بكمك ميكرومتر كنترل كرد.

	عنوان
	تهيه كننده
	تائيد كننده
	تصويب كننده
	بازبيني : 1
	مهر اعتبار

	سمت
	بازرس آزمايشگاه
	سرپرست آزمايشگاه
	نماينده مديريت
	صفحه 3از 3
	

	تاريخ
	
	
	
	
	

	امضاء
	
	
	
	
	



